BOK-286W微机综合保护装置

BOK-286W微机综合保护装置是我公司自主研发生产的新一代数字式保护单元，适用于35KV及以下电压等级的电力系统，作为对线路、配电变压器、电容器、电动机的各种控制、保护和监测。

一、装置特点

- 保护功能可通过控制字设置，分别适应线路、配电、电容器、电动机；

- 实现四相电流、三相电压等电参数的测量；

- 通讯方式485和CAN可选；

- 操作回路可配置为带防跳或只有跳合闸开出；

- 采用快速数字信号处理器（DSP），构成简洁高效的数字采集和处理系统；

- 采用先进的工业级芯片和先进的工艺设计理念，使装置的硬件系统具有高抗干扰能力和工作可靠性；

- 良好的人机界面，高清晰汉字液晶显示，配有人性化的操作菜单，操作信息、保护信息一目了然，操作简单方便，现场免维护；

- 软件设计的模块化、通用化、使功能配置更加灵活；

- 故障记录及告警记录、事件记录功能，便于对故障、告警原因进行分析；

- 全封闭机壳，具有很强的防尘，抗静电干扰能力，适合于分布式就地安装在开关柜上，装置设计新颖，结构合理，便于安装、配线和调试；

- 工作电源AC/DC110V、AC/DC220V自适应。

二、抗干扰能力

| 试验项目 | 抗干扰级别 |
| --- | --- |
| 静电抗扰性试验 | GB/T14598.14Level4 |
| 辐射抗扰性试验 | GB/T14598.9Level3 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 | GB/T14598.10Level3 |
| 浪涌抗扰性试验（1.2/50us） | GB/T17626.5Level3 |
| 传导射频干扰试验 | GB/T17626.6Level3 |
| 振荡波干扰试验 | GB/T14598.13Level3 |

针对被保护设备及保护要求的不同，BOK-286W微机综合保护装置可配置不同的功能，推的保护功能配置如下表：

| 保护功能 保护类型 | 线路保护 | 电动机保护 | 变压器保护 | 电容器保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速断保护 | ● | ● | ● | ● |
| 限时速断保护 | ● |  |  |  |
| 过流保护 | ● | ● | ● | ● |
| 过负荷保护 | ● | ● | ● |  |
| 复压闭锁速断 | ● |  |  |  |
| 零序电流 | ● | ● | ● | ● |
| 零序电压 | ● |  | ● | ● |
| 重合闸及后加速 | ● |  |  |  |
| 低频保护 | ● |  |  |  |
| PT断线检测 | ● |  |  | ● |
| 电动机启动逻辑 |  | ● |  |  |
| 堵转保护 |  | ● |  |  |
| 过热保护 |  | ● |  |  |
| 负序电流保护 |  | ● |  |  |
| 反时限过流保护 |  | ● |  |  |
| 过电压保护 |  | ● |  | ● |
| 欠电压保护 |  | ● |  | ● |
| 失步保护 |  | ● |  |  |
| 逆功率保护 |  | ● |  |  |
| 非电量 |  | ● | ● |  |